2023年全国职业院校技能大赛（高职组）

物联网应用开发

Android 与 Python 应用开发

官方库调用与完成方案

（模块二 · 按新大陆官方开发库 nle_library / nle_hardware 与官方 Demo 思路编写）

题目来源：D:\竞赛资料\GZ038 物联网应用开发赛项赛题（第1～10套任务书）

官方库来源：D:\NewLand-EDU 物联网竞赛\公共工具包\调用库&使用说明（nle_library_v3.6、nle_hardware_v1、SerialPort）

整理时间：2026年9月16日

目  录

一、官方开发库与调用思路总览	1

（一）Python 官方库 nle_library_v3.6	1

（二）Android 官方库 nle_hardware_v1 与 SerialPort	1

（三）云平台接入思路（官方 Demo 解读）	2

（四）两种数据总线怎么选	3

（五）通用开发流程（五步）	3

二、Python 应用开发完成方案（21 题）	4

（一）通用脚手架（可复制骨架）	4

（二）云平台数据类（8 题）	5

（三）工位直连控制类（11 题）	9

（四）视频监控类（1 题组）	14

三、Android 应用开发完成方案（20 题）	14

（一）工程搭建与初始化	14

（二）高频调用代码模板	15

（三）云服务数据类（5 题）	16

（四）TCP 串口服务器设备类（10 题）	19

（五）摄像头监控类（1 题组）	23

（六）RFID 类（1 题）	24

四、Python ↔ Android 接口对照速查表	24

五、提交与发布规范要点	26

一、官方开发库与调用思路总览

（一）Python 官方库 nle_library_v3.6

官方 Python 库位于竞赛公共工具包"调用库&使用说明\Python\nle_library_v3.6"（编译版 .pyd，附 HTML 帮助文档）。库按功能分成四组：databus（数据总线）、device（设备操作）、httpHelp（云平台）、util（工具）。所有设备操作统一走"数据总线 + 通用连接器（GenericConnector）+ 回调取值"模式，学会一个设备，其余设备照抄同一套路。

| 模块 | 关键类/方法 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| databus | DataBusFactory.newSerialDataBus(串口, 波特率) | 创建串口数据总线（直连设备时用） |
| databus | DataBusFactory.newSocketDataBus(ip, port) | 创建 Socket 数据总线（TCP 访问串口服务器/网关时用） |
| device | GenericConnector(dataBus, connectCallback) | 全栈设备操作唯一入口：传感器读取、执行器控制、RFID、UWB 等 60 余个方法 |
| device | Zigbee / FourInputConvert / CenterGateway | ZigBee 帧解析、四输入采集器解析（温湿度/CO2/光照/噪音）、中心网关读写 |
| httpHelp | NetWorkBusiness(host, port) | 云平台 API：登录、读传感器、控执行器、历史数据 |
| common | DataObserver | 所有 sendXxx 的返回值/回调对象，接收设备返回数据 |
| util | Trilateration / UWBData | UWB 四基站定位坐标解算 |

（二）Android 官方库 nle_hardware_v1 与 SerialPort

Android 官方库分三部分：nle_hardware_v1.jar（设备操作主库）、SerialPort 串口库（ioSerialPort.jar + lib_serial_port.so，经 JNI 直连平板三个串口）、云平台 Android SDK（HTTP 方式访问云服务）。调用模式与 Python 完全同构：先用 Util 配置通信参数，再由 DataBusFactory 建总线，new GenericConnector 绑定回调，最后 sendXxx 发指令、getXxx 取结果。

| 步骤 | 代码要点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 配置 | Util.ip / Util.port / Util.serialPortIndex / Util.baud / Util.MODE | MODE 为 "socket" 或 "serial"，波特率默认 9600 |
| 2 建总线 | DataBusFactory.newSocketDataBus(ip, port) / newSerialDataBus(串口序号, 波特率) | TCP 模式访问串口服务器用 socket 总线 |
| 3 绑连接器 | new GenericConnector(dataBus, ConnectResultListener) | onConnectResult(boolean) 返回连接结果 |
| 4 注册接收 | dataBus.setReciveDataListener(ReciveData) | 被动上报类数据（ZigBee 帧/UWB）在此解析，最好只解析一种 |
| 5 发指令 | gc.sendXxx(地址, new ConnectorListener(){ onSuccess / onFail }) | 必须 try/catch 包裹；成功回调里用 getXxx() 取值 |
| 6 收数据 | onSuccess(boolean val) → gc.getXxx() | 回调模式，先判断发送成功再取值 |

（三）云平台接入思路（官方 Demo 解读）

官方示例 DemoCloud.py / DemoCloudWindow.py 演示了标准云平台接入流程：①HTTP 请求登录接口换取访问令牌（AccessToken）；②携带令牌调用设备传感器接口读取数据；③图形界面（PyQt5）定时刷新显示。库封装 NetWorkBusiness 把这三步收敛成三个方法：signIn（登录）、getSensor（读传感器）、control（控执行器）。竞赛中"云服务数据类"题目（温室甲烷、厨房 CO、森林火灾、客厅环境、气象等）全部按此套路实现。

官方 Demo 核心代码（requests 直连方式）：

import requests, json

# 1. 登录获取令牌

resp = requests.post('http://{host}:{port}/Users/Login',

json={'username': '账号', 'password': '密码'}, timeout=5)

accessToken = resp.json()['AccessToken']

# 2. 读取设备传感器

headers = {'AccessToken': accessToken}

r = requests.get('http://{host}:{port}/devices/{设备ID}/sensors/{设备标识}',

headers=headers, timeout=5)

data = r.json()          # 最新一次采集值

# 3. 控制执行设备（云平台 API）

r = requests.post('http://{host}:{port}/devices/{设备ID}/control',

json={'apiTag': '设备标识', 'data': 值}, headers=headers, timeout=5)

用官方库封装类 NetWorkBusiness 的等价写法：

from nle_library.httpHelp import NetWorkBusiness

nb = NetWorkBusiness('云平台IP', 端口)          # 构造

nb.signIn('账号', '密码')                        # 1. 登录（内部保存令牌）

v = nb.getSensor(设备ID, 'apiTag')               # 2. 读传感器最新值

nb.control(设备ID, 'apiTag', 值)                 # 3. 控制执行器

hist = nb.getDeviceSensorHistoryDatas(设备ID, 'apiTag')   # 历史数据

rt  = nb.getSensorsRealTimeData(项目ID, 设备ID)           # 项目实时数据

（四）两种数据总线怎么选

| 场景 | 总线 | Python 写法 | Android 写法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备直连平板/电脑串口 | 串口总线 | newSerialDataBus("COM3", 9600) | newSerialDataBus(1, 9600)（串口序号 1/2/3） |
| TCP 访问串口服务器/网关（题目常见） | Socket 总线 | newSocketDataBus("192.168.0.101", 80) | newSocketDataBus(ip, port) |
| 经中心网关读设备（8-7 等题） | 网关接口 | sendGatewaySearch(apitag) / sendGatewayControl(apitag, cmdid, value) | sendGatewaySearch / sendGatewayControl |
| 读云服务数据 | HTTP 云平台 | NetWorkBusiness / requests | 云平台 Android SDK 的 HTTP 接口 |

（五）通用开发流程（五步）

无论哪道题，都按"读题选设备 → 选总线 → 建连接器 → 写回调 → 跑界面逻辑"五步推进。代码骨架（含异常处理、定时刷新）可整段复制到每题，只改设备方法名与业务逻辑。

第1步 选设备：从题目"选型要求"确定传感器（温湿度/光照/CO2/烟雾/人体/超声波/北斗/UWB/RFID）与执行器（继电器/ZigBee 灯/风扇/RGB 灯带/LED 屏/电动推杆/调速电机/联动控制器）。

第2步 选总线：题目写"TCP 模式访问串口服务器"→ 选 Socket 总线；写"直连工位串口"→ 选串口总线；写"云服务/中心网关"→ 用 NetWorkBusiness 或网关接口。

第3步 建连接器：GenericConnector(dataBus) 创建唯一连接器，所有设备操作都从它调用。

第4步 写回调：每个 sendXxx 传回调：成功回调里用 getXxx 取值或刷新界面，失败回调打印异常。

第5步 定时刷新：Python 用 threading.Timer 或 QTimer，Android 用 Handler.postDelayed，按题目要求 5/10/30 秒轮询。

二、Python 应用开发完成方案（21 题）

（一）通用脚手架（可复制骨架）

以下骨架覆盖"TCP 串口服务器 + 工位设备"与"云平台"两类题；题号后标注了每题的调用接口，替换对应方法即可。

# -*- coding: utf-8 -*-

"""GZ038 模块二 Python 通用脚手架"""

import threading, time

from nle_library.databus import DataBusFactory

from nle_library.device import GenericConnector

# ===== 1. 选总线：串口直连 或 TCP 串口服务器 =====

# bus = DataBusFactory.newSerialDataBus('COM3', 9600)          # 串口直连

bus = DataBusFactory.newSocketDataBus('192.168.0.101', 80)     # TCP 模式（大多数题）

# ===== 2. 建连接器 =====

gc = GenericConnector(bus)

# ===== 3. 读取回调模板：多合一温湿度 =====

def read_temp_hum(ok):

try:

if ok:

t = gc.getAllInOneTemp(); h = gc.getAllInOneHum()

print('温度', t, '湿度', h)

except Exception as e:

print(e)

def loop():

while True:

try:

gc.sendAllInOneTempHum(1, read_temp_hum)   # 请求多合一温湿度

# gc.sendLouverBoxValue(1, cb)             # 百叶箱

# gc.sendGet485Co2Value(1, cb)             # CO2 变送器

# gc.sendUltrasonicValue(1, 0, cb)         # 超声波（0处理值/1实时值/2温度）

# gc.sendAllInOneBody(1, cb)               # 多合一人体

# gc.sendAllInOnePM25(1, cb)               # 多合一 PM2.5

# gc.sendAllInOneAirQuality(1, cb)         # 多合一空气质量

# gc.sendAllInOnePressure(1, cb)           # 多合一大气压

except Exception as e:

print('读取异常', e)

time.sleep(5)                                   # 定时刷新

threading.Thread(target=loop, daemon=True).start()

# ===== 4. 控制执行器 =====

# ZigBee 继电器

# gc.zigbeeControl(0xAA04, True, False)            # 短地址 0xAA04：一路开二路关

# gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 1, True)             # 指定通道开

# 联动控制器

# gc.sendLinkControlOut(1, 1, True, None)          # OUT1 打开

# gc.sendLinkAllOnOff(1, True, None)               # 全开

# gc.sendLinkReadIn(1, 1, cb)                      # 读 IN1 光耦

# 调速电机

# gc.sendEleSetSpeed(1, 1, 60, None)               # 电机1 速度 0-100

# gc.sendEleSetDirection(1, 1, 0, None)            # 方向 0正/1反

# gc.sendEleStop(1, 1, None)                       # 刹车

# LED 屏

# gc.sendLedScreenText(1, 0, 0, 14, 1, '文字', None)         # 文本

# gc.sendLedScreenWindow(1, 0, 0, 128, 32, '内容', 1, 5, 3, 3, 12, 1, None)  # 窗体

# gc.sendLedClearScreen(1, None)                   # 清屏

# 中心网关

# gc.sendGatewaySearch('apitag', cb)               # 读网关设备

# gc.sendGatewayControl('apitag', 1, True, None)   # 控网关执行器

（二）云平台数据类（8 题）

这类题的核心是"云服务 API + 界面刷新"，官方 Demo（DemoCloud）就是完整参考。数据一律从云服务读、执行器也尽量走云服务控制；只有题目明确"必须直连设备"（如 2-6）才改用总线直连。

1. 1-6 · 广场气象系统（c2.exe）

涉及设备/接口：百叶箱传感器（云服务上报）、NetWorkBusiness / requests、PyQt5 + matplotlib

完成思路：在云服务个人账户配置百叶箱传感器后，程序每 10 秒调云平台 API 读取最新温度、湿度与采集时间；界面显示两组数据，并用 matplotlib 绘制"温度-时间""湿度-时间"双折线图实时更新；最后 pyinstaller -F 打包 c2.exe，在服务器电脑上运行验证。

核心代码：

# 云平台读百叶箱温湿度（NetWorkBusiness）

nb = NetWorkBusiness('云平台IP', 端口)

nb.signIn('账号', '密码')

while True:

temp = nb.getSensor(设备ID, 'wendu')     # 温度

hum  = nb.getSensor(设备ID, 'shidu')     # 湿度

# PyQt5 更新界面 + matplotlib 追加折线点

time.sleep(10)

# 打包：pyinstaller -F c2.py

1. 1-7 / 6-7 · 客厅环境监控系统升级（roomeve.exe）

涉及设备/接口：云平台温湿度/光照/指示灯/红外对射、表格控件

完成思路：每 30 秒从云服务读取温湿度、光照度、白色常亮指示灯状态与红外对射状态；按光照>100 指示灯 Off、≤100 On，人体显示"有人/无人"的规则刷新表格；打包 roomeve.exe。

核心代码：

def refresh():

light = nb.getSensor(设备ID, 'guangzhao')     # 光照度

lamp  = nb.getSensor(设备ID, 'zhishideng')    # 指示灯状态

body  = nb.getSensor(设备ID, 'hongwaiduish')  # 红外对射

table_row = (light, 'On' if light <= 100 else 'Off', '有人' if body else '无人')

# 更新 QTableWidget，30 秒后再次调用 refresh

QTimer.singleShot(30000, refresh)

1. 2-7 · 门禁系统功能开发（云服务门禁）

涉及设备/接口：云服务 UHF 读卡数据、云服务控制警示灯红灯、导出 Excel

完成思路：本套明确"通过云服务获取 RFID、通过云服务控制警示灯"（与 2-6 相反）。程序定时从云服务读 UHF 读写器上报的卡号与刷卡时间，界面显示卡号、时间与人员图像（5 秒后消失），刷卡记录按时间倒序列表展示；红灯开关调用云平台控制接口点亮/熄灭警示灯，红灯亮时播放动图与警告声；导出 Excel 两列（时间、卡号）倒序。

核心代码：

# 读云服务上报的 RFID

rfid_no  = nb.getSensor(设备ID, 'rfid')      # 卡号

rfid_t   = nb.getSensor(设备ID, 'shuakatime')  # 刷卡时间

# 控制警示灯红灯

nb.control(设备ID, 'jingshideng', 1)          # 1 亮 / 0 灭

# 导出 Excel：pandas 写时间、卡号两列，按时间倒序

1. 5-6 · 运输数据监控系统（窗帘控制）

涉及设备/接口：云平台温湿度/光照、灯 + 风扇执行器

完成思路：点击"开始"后实时获取云平台温湿度、光照值显示；用手遮住光照传感器时（光照低于阈值）打开运输系统的灯与风扇（界面风扇动画、灯图片点亮），手拿开则关闭。核心是光照阈值触发联动。

核心代码：

def check_light():

light = nb.getSensor(设备ID, 'guangzhao')

if light < 阈值:

nb.control(设备ID, 'deng', 1); nb.control(设备ID, 'fengshan', 1)   # 开灯开风扇

else:

nb.control(设备ID, 'deng', 0); nb.control(设备ID, 'fengshan', 0)

# 界面同步动画/图片状态

1. 5-7 · 智能商超系统

涉及设备/接口：UHF 读写器 readSingleEpc、本地标签映射表、TTS 语音

完成思路：预先绑定三张超高频标签（客人 A/B/C，消费额 24/30/27）存入映射表；程序读取任意一张标签卡号，查表显示对应消费额，并用 TTS 播报金额。读取用 GenericConnector.readSingleEpc 回调拿卡号。

核心代码：

def on_card(ok):

epc = gc.readSingleEpc()                       # 读到的标签卡号

guest = MAP.get(epc)                           # {'name':'A','pay':24}

ui.show(guest['name'], guest['pay'])

tts.speak(f"{guest['pay']}元")

1. 7-7 · 客厅环境监控系统升级（新版）

涉及设备/接口：云登录、温湿度（四输入）、光照（ZigBee）、人体红外（ZigBee）、风扇/电视

完成思路：用云服务账号登录后，定时读取温湿度、光照与人体红外；光照<100 显示关灯背景图 u0.jpg、否则 u1.jpg；温度≥27℃ 自动开风扇、否则关闭；人体有人时自动开风扇并让电视显示彩色图像、无人时点击风扇图片手动关闭并电视黑屏；执行器图片与工位状态同步。

核心代码：

nb.signIn('账号', '密码')

def refresh():

t, h = nb.getSensor(设备ID, 'wendu'), nb.getSensor(设备ID, 'shidu')

light = nb.getSensor(设备ID, 'guangzhao')

body  = nb.getSensor(设备ID, 'renti')

bg = 'u0.jpg' if light < 100 else 'u1.jpg'      # 背景图切换

if t >= 27: nb.control(设备ID, 'fengshan', 1)   # 温度≥27 开风扇

if body:    nb.control(设备ID, 'fengshan', 1); tv.show_color()   # 有人→风扇+彩图

else:       tv.show_black()                     # 无人→黑屏

1. 8-7 · 智慧门禁入口端

涉及设备/接口：中心网关→云服务（RFID 卡号、行程/接近开关、红外对射）、LED 屏（USB转RS232→网关→云）

完成思路：状态机题：默认关门（推杆伸出到底，行程开关确认）；读到注册卡号→开门（推杆缩回，接近开关确认）并显示人员信息（离岗）；红外对射触发表示已进门→关门、状态变在岗、LED 屏"请带好安全帽"；开门后 10 秒未触发→自动关门、清除信息、LED 无显示；非注册卡→不开门、LED"未注册"5 秒。所有开关量经中心网关上报云服务，读/控都走云平台接口。

核心代码：

def on_rfid():

card = nb.getSensor(设备ID, 'rfid')

if card in REGISTERED:

nb.control(设备ID, 'tuigan', 1)            # 推杆缩回=开门

state = '离岗'

else:

nb.control(设备ID, 'led', '未注册')        # LED 屏文字

time.sleep(5); nb.control(设备ID, 'led', '')

if nb.getSensor(设备ID, 'hongwai'):            # 红外对射=已进门

nb.control(设备ID, 'tuigan', 0)            # 推杆伸出=关门

nb.control(设备ID, 'led', '请带好安全帽')

1. 10-7 · 商品管理功能

涉及设备/接口：UHF 读写器读卡赋 RFID、SQLite/文件持久化、报警灯

完成思路：程序启动读取已录入商品倒序显示；支持按名称与入库时间段查询；"商品入库"页点"读取"调用 UHF 读写器把卡号写入"商品RFID"字段；若读到已使用的 RFID，界面红字提示并阻止录入、同时点亮工位报警灯；数据持久化保存。

核心代码：

def read_rfid():

epc = gc.readSingleEpc()

if epc in DB.all_rfid():                       # 重复校验

ui.show_red('该RFID已被使用'); gc.sendLinkControlOut(1, 1, True, None)  # 报警灯

return

form.rfid_field.setText(epc)                   # 赋值给表单

（三）工位直连控制类（11 题）

这类题的数据与执行器都在工位，走 DataBusFactory + GenericConnector 直连（TCP 或串口）。核心是设备方法选对、回调取值正确、界面按题目规则刷新。

2. 2-6 · 钻井深度监测功能开发

涉及设备/接口：超声波（sendUltrasonicValue）、联动控制器红灯频闪/绿灯、matplotlib、导出 Excel

完成思路：本套明确禁止云服务，必须直连设备。每 5 秒读一次超声波数据并显示，折线图只保留最近 6 点；超声波≥50cm 联动控制器红灯频闪、<50cm 绿灯常亮，界面图标随之动画切换；"导出Excel"导出最近 20 条按时间倒序。

核心代码：

def read_dist(ok):

v = gc.getUltrasonicValue()                     # 超声波距离

if v >= 50:

gc.sendLinkControlOut(1, 1, True, None)     # 红灯频闪（循环开/关）

gc.sendLinkControlOut(1, 2, False, None)

else:

gc.sendLinkControlOut(1, 1, False, None)

gc.sendLinkControlOut(1, 2, True, None)     # 绿灯常亮

# 折线图追加最近 6 点；Excel 导出最近 20 条（时间倒序）

2. 3-6 · 车库管理系统

涉及设备/接口：红外对射（TCP 读 DI）、LED 屏（sendLedScreenWindow）、车位计数

完成思路：TCP 模式访问串口服务器读取红外对射状态：感应到车→已用+1、剩余-1、播放小车入库动画；LED 屏显示"已用:X，剩余数量:x"；已用超过设定值提示已满并显示"车位已满"。红外对射状态可经 IOT 采集器 DI 口或网关读取。

核心代码：

def on_car(ok):

used += 1

remain = 10 - used

gc.sendLedScreenWindow(1, 0, 0, 128, 32, f'已用:{used}，剩余数量:{remain}',

1, 5, 3, 3, 12, 1, None)

if used > LIMIT:

gc.sendLedScreenWindow(1, 0, 0, 128, 32, '车位已满', 1, 5, 3, 3, 12, 1, None)

2. 3-7 · RFID 售票系统（动感影院）

涉及设备/接口：UHF 桌面读卡器 readSingleEpc、座位-票状态机

完成思路：10 个 4D 座席：桌面读卡器读卡绑定座位号（已售出、未入座）；"售出未入座"记录显示退票按钮，确认后清空 RFID；UHF 读写器读卡模拟检票，对应座位"是否入座"置为是；已售出数随售票/退票变化、已就座数随检票变化。

核心代码：

def sell():                                  # 售票

epc = gc.readSingleEpc()

seat.bind(epc)                            # 绑定座位，售出=是，入座=否

def check():                                 # 检票

epc = gc.readSingleEpc()

seat = SEATS.find(epc)

seat.sat = True                           # 是否入座=是

2. 4-6 · 智能交通违章系统（exe）

涉及设备/接口：中距离一体机（TCP 读标签）、三色灯轮换、车牌登记表

完成思路：三色灯每 10 秒轮流切换模拟红绿灯（界面动画同步）；红灯时中距离一体机感应到电子标签→显示汽车并判断车牌：登记过→"车辆闯红灯"+车牌号，未登记→"未登记"；绿灯不显示汽车；红灯结束恢复初始状态。车牌登记表预建三张标签→A81237/A21456/A36888。

核心代码：

def toggle_light():                          # 10 秒轮换红绿灯

red = not red

gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 1, red)       # 红灯

gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 2, not red)   # 绿灯

if red:

plate = read_plate()                  # 中距离一体机读标签→车牌

if plate in REGISTERED: ui.show('车辆闯红灯', plate)

else: ui.show('未登记')

2. 4-7 · 大厅环境系统

涉及设备/接口：四输入（温度/湿度/烟雾/人体）、电动推杆、电灯/风扇/报警灯、手动/自动模式

完成思路：手动模式不执行自动逻辑并启用开/关按钮；自动模式：烟警情→报警灯；温度超界面设定阈值→风扇开否则关；人体感应到人→电灯开并开门（推杆缩回），否则关灯关门。TCP 模式读四输入数据，推杆用 ZigBee 继电器控制。

核心代码：

def auto_logic():

smoke = gc.sendGatewaySearch('yanwu', cb)          # 烟雾

temp  = gc.sendGatewaySearch('wendu', cb)          # 温度

body  = gc.sendGatewaySearch('renti', cb)          # 人体

if smoke:  gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 3, True)    # 报警灯

if temp > ui.threshold: gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 1, True)   # 风扇

if body:   gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 2, True); gate.open()   # 灯+开门

else:      gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 2, False); gate.close()

2. 8-6 · 行人闯红灯监控系统（Python 版）

涉及设备/接口：微动开关（红绿灯信号）、红外对射、三色灯（C-1 板 D4/D3/D6）、云服务

完成思路：通过云服务读微动开关与红外对射：微动闭合=红灯、默认绿灯；红灯时三色灯仅红灯亮、绿灯时仅绿灯亮；绿灯显示"绿灯放行图"；红灯+红外对射报警→"闯红灯图"+报警灯报警；TCP 连接串口服务器 COM3，通过 COM3 控制 C-1 板 D4（红灯）、D3（绿灯）、D6（报警灯）与状态同步。

核心代码：

# 云服务读状态

red = nb.getSensor(设备ID, 'weidong')        # 微动开关闭合=红灯

ir  = nb.getSensor(设备ID, 'hongwai')        # 红外对射

gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 1, red)          # D4 红灯同步

gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 2, not red)      # D3 绿灯同步

if red and ir:                               # 闯红灯

gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 3, True)     # D6 报警灯

ui.show('闯红灯图')

elif red: ui.show('红灯禁止图')

else:    ui.show('绿灯放行图')

2. 9-6 · 气象系统

涉及设备/接口：温度/湿度/光照/CO2/噪音 5 传感器（四输入 + 光照）、LED 屏

完成思路：每 10 秒读取与 IoT 连接的 5 路传感器数据，拼接成任务书格式"温度 xx，湿度 xx，光照 xx，CO2 xx，噪音 xx"发送到 LED 屏显示。四输入采集器数据用 FourInputConvert 解析（getTemperature/getHumidity/getCo2/getNoise），光照用光照噪声传感器（sendGetIlluminance）。

核心代码：

from nle_library.common import FourInputConvert

def on_data(ok):

fi = FourInputConvert(gc)                # 四输入解析

t, h = fi.getTemperature(), fi.getHumidity()

co2, noise = fi.getCo2(), fi.getNoise()

gc.sendGetIlluminance(1, on_light)       # 光照

def on_light(ok):

txt = f'温度 {t}，湿度 {h}，光照 {light}，CO2 {co2}，噪音 {noise}'

gc.sendLedScreenWindow(1, 0, 0, 128, 32, txt, 1, 5, 3, 3, 12, 1, None)

2. 9-7 · 客厅环境系统升级（门禁）

涉及设备/接口：UHF 桌面发卡器（波特率 57600）、电动推杆、行程/接近开关、LED 屏

完成思路：UHF 桌面发卡器波特率设为 57600 读三张标签；RFID1→开门（推杆缩回到底）LED"欢迎光临"；RFID2→关门（伸出到顶）LED"您走好"；RFID3→关门 LED"未注册"；行程/接近开关辅助判断到位，防止推杆频繁伸缩。

核心代码：

bus = DataBusFactory.newSerialDataBus('COM口', 57600)   # 发卡器 57600

gc = GenericConnector(bus)

def on_card(ok):

epc = gc.readSingleEpc()

if epc == RFID1: gate.open();  gc.sendLedScreenWindow(1,0,0,128,32,'欢迎光临',1,5,3,3,12,1,None)

elif epc == RFID2: gate.close(); gc.sendLedScreenWindow(1,0,0,128,32,'您走好',1,5,3,3,12,1,None)

else: gate.close(); gc.sendLedScreenWindow(1,0,0,128,32,'未注册',1,5,3,3,12,1,None)

# 行程开关/接近开关到位后再发下一条伸缩指令，避免频繁动作

2. 10-6 · 门闸环境系统

涉及设备/接口：四输入（温度/湿度/CO2/噪音）、电动推杆闸门、摄像头、SQLite 历史查询

完成思路：TCP 读四输入数据每 5 秒显示并存库；推杆模拟闸门（默认关）；开门/关门按钮 + 动画；摄像头实时画面 + 上下左右云台 + 截图保存 + 图片列表页；历史记录页按类型/时间过滤、倒序。综合大题，重点是多页面与数据持久化。

核心代码：

# 每 5 秒采集并存库

sql = 'INSERT INTO env(ts, temp, hum, co2, noise) VALUES (?,?,?,?,?)'

cur.execute(sql, (now, t, h, co2, noise)); conn.commit()

# 闸门：推杆缩回=开门、伸出=关门（ZigBee 继电器）

gc.zigbeeControlOne(0xAA04, 1, open_flag)

（四）视频监控类（1 题组）

2. 6-6 / 7-6 · 监控管理系统

涉及设备/接口：摄像头 SDK / OpenCV、云台方向控制

完成思路：点击"打开监控"把摄像头实时画面播放到主界面；右上角 4 个方向按钮控制云台转动；"停止监控"断开并恢复默认状态。画面用 OpenCV VideoCapture 或厂商 SDK 拉 RTSP 流，云台控制走串口服务器 TCP 指令。

核心代码：

import cv2

cap = cv2.VideoCapture('rtsp://用户名:密码@IP:554/stream')

while True:

ok, frame = cap.read()

if ok: ui.show_frame(frame)                 # 刷新画面

# 云台：TCP 发送上/下/左/右指令

三、Android 应用开发完成方案（20 题）

（一）工程搭建与初始化

新建 Android 工程后：①复制 nle_hardware_v1.jar 与 ioSerialPort.jar 到 libs 并 Add as Library；②将 lib_serial_port.so 放入 jniLibs 对应 ABI 目录；③AndroidManifest 声明网络权限与串口权限；④在 Application 或主 Activity 中按官方范例初始化总线与连接器。以下为可复用初始化代码：

import com.nle.mylibrary.util.Util;

import com.nle.mylibrary.databus.DataBus;

import com.nle.mylibrary.databus.DataBusFactory;

import com.nle.mylibrary.device.GenericConnector;

import com.nle.mylibrary.listener.ConnectResultListener;

// 1. 配置：TCP 串口服务器 或 串口直连

Util.ip = "192.168.0.101"; Util.port = 80; Util.MODE = "socket";

// Util.serialPortIndex = 1; Util.baud = 9600; Util.MODE = "serial";

DataBus dataBus;

if ("socket".equals(Util.MODE)) {

dataBus = DataBusFactory.newSocketDataBus(Util.ip, Util.port);

} else {

dataBus = DataBusFactory.newSerialDataBus(Util.serialPortIndex, Util.baud);

}

// 2. 绑连接器

GenericConnector gc = new GenericConnector(dataBus, new ConnectResultListener() {

@Override public void onConnectResult(boolean isSuccess) { }

});

// 3. 被动数据接收（ZigBee/UWB 等在此解析，最好只解析一种）

dataBus.setReciveDataListener(new ReciveData() {

@Override public String getReciveData(byte[] data) {

return null;

}

});

（二）高频调用代码模板

以下模板覆盖竞赛 Android 题全部设备族，按需复制；所有 sendXxx 调用必须 try/catch 包裹。

// ===== 传感器读取（回调 + getXxx 取值）=====

try {

gc.sendAllInOneTempHum(1, new ConnectorListener() {           // 多合一温湿度

@Override public void onSuccess(boolean val) {

tv.setText("温度:" + gc.getAllInOneTemp() + " 湿度:" + gc.getAllInOneHum());

}

@Override public void onFail(Exception e) { e.printStackTrace(); }

});

} catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }

// gc.sendAllInOneBody(1, ...)    多合一人体      gc.sendAllInOnePM25(1, ...)   PM2.5

// gc.sendAllInOneAirQuality(1,..) 空气质量       gc.sendAllInOnePressure(1,..) 大气压

// gc.sendLouverBoxValue(...)     百叶箱→getTemperature()/getHumidity()

// gc.sendGet485Co2Value(1,...)   CO2变送器→get485Co2Value()

// gc.sendUltrasonicValue(1,1,..) 超声波→getUltrasonicValue()（type 0处理/1实时/2温度）

// gc.sendWaterImmersion(1,...)   水浸→getSetWaterImmersion()

// gc.sendGetGPSData(1,...)       北斗→getGPSData().getLongitude()/getLatitude()

// ===== 执行器控制 =====

gc.ZigbeeControl(0xAA04, Const.FirstOpen, new ConnectorListener(){...});   // ZigBee一路开

gc.ZigbeeControl(0xAA04, Const.SecondClose, new ConnectorListener(){...}); // 二路关

gc.sendLinkControlOut(1, true, new ConnectorListener(){...});              // 联动OUT1开

gc.sendLinkAllOnOff(true, new ConnectorListener(){...});                   // 联动全开

gc.sendEleSetSpeed(1, 1, 100, new ConnectorListener(){...});               // 电机1速度100

gc.sendEleSetDirection(1, 1, 0, new ConnectorListener(){...});             // 电机方向

gc.sendEleStop(1, 1, new ConnectorListener(){...});                        // 电机刹车

gc.LedScreenCmd(1, 32, 32, 14, 1, "欢迎光临", new ConnectorListener(){...}); // LED屏文字

gc.ClearLedScreen(1, new ConnectorListener(){...});                        // LED清屏

// ===== RFID（中距离一体机/UHF）=====

RFID rfid = new RFID(dataBus, null);

rfid.readSingleEpc(new SingleEpcListener() {

@Override public void onVal(String val) { tv.setText("标签号:" + val); }

@Override public void onFail(Exception e) { Toast...; }

});

// rfid.writeData("data", new RFIDWriteListener(){...});  // 写标签

// rfid.readData(new RFIDReadListener(){...});            // 读标签数据

// ===== RGB 灯带 =====

RGBLed rgbLed = new RGBLed(dataBus, new ConnectResultListener(){...});

rgbLed.controlRGBOne(0, 255, 1, new ConnectorListener(){...});   // 单路色值 0-255

rgbLed.controlRGB(128, 128, 128, 1, new ConnectorListener(){...}); // 三色

// ===== IOT 采集器（TCP/RTU）=====

gc.sendTCPgetIOTVirtData(3, 0, new ConnectorListener(){          // 模拟量 A0

@Override public void onSuccess(boolean val) { tv.setText("A0:" + gc.getTCPIOTVirtData()); }

...});

gc.sendTCPReadDI(3, new ConnectorListener(){                     // DI 数字量

... tv.setText("DI1:" + gc.getTCPReadDI().getDI0()); });

gc.sendTCPSetDoVlue(3, 1, true, new ConnectorListener(){...});   // DO1 打开

// ===== UWB 高精度定位（主动上报→解析→三边定位）=====

dataBus.setReciveDataListener(new ReciveData() {

@Override public String getReciveData(byte[] data) {

UWB uwb = gc.getUWBData(data);                 // 解析 r1-r4 距离(毫米)

int[] Range_deca = new int[]{r1*10, r2*10, r3*10, r4*10};

Trilateration.anchorArray = anchorArray;       // 四个基站坐标(米)

Trilateration.distanceArray = Range_deca;

Trilateration.GetLocation(anchorArray, Range_deca);

double x = Trilateration.best_solution.x;      // 目标坐标

double y = Trilateration.best_solution.y;

return null;

}

});

// ===== 云平台（登录→读数据→控设备）=====

// 参考官方 DemoCloudWindow：HTTP 登录拿 AccessToken → GET 传感器接口 → POST 控制接口

（三）云服务数据类（5 题）

与 Python 云平台类同构：登录云服务（模态弹窗/登录页）→ 定时拉取传感器最新值 → 按阈值控制执行器 → 界面动画/图片同步。

1. 1-5 · 温室培育甲烷气体监测系统

涉及设备/接口：智能环境云（甲烷场景）、云 API、风扇（ZigBee）动画、登录页模态弹窗

完成思路：先在智能环境云添加"甲烷监测"场景与传感器（NS(LoRa)+LoRa 网关上报）；Android 登录页做模态弹窗（背景遮罩、可进设置页配置云参数），登录验证成功进主界面；主界面 5 秒刷新甲烷值；甲烷>阈值开风扇（动画）、≤阈值停止；风扇支持手动/自动模式。

核心代码：

// 登录（模态弹窗）：POST /Users/Login → AccessToken

// 读甲烷：GET /devices/{id}/sensors/jiwan  （5 秒 Handler 轮询）

Handler h = new Handler();

h.postDelayed(new Runnable() {

@Override public void run() {

float methane = cloud.getSensor(deviceId, "jiwan");

if (methane > TH) fanOn(); else fanOff();   // 风扇动画

h.postDelayed(this, 5000);

}

}, 0);

1. 2-5 · 智能环境监控应用开发

涉及设备/接口：云服务温湿度/光照（C-Q3）、人体红外（C-Q4）、常亮绿灯、风扇1

完成思路：主页面"通道设置"弹出参数设置页；5 秒从云服务刷新温湿度、光照、人体数据与执行器状态；光照<100 开绿灯、温度>27 开风扇、人体感应到人开绿灯并显示电视图片（无人延时 60 秒关灯、电视黑屏）；执行器开关图片与工位设备状态同步。

核心代码：

// 5 秒刷新云数据 → 按规则控制

if (light < 100) greenOn();                 // 绿灯

if (temp > 27)   fanOn();                   // 风扇1

if (body) { greenOn(); tvShow(); }          // 人体→绿灯+电视图

else { delayed(60000, () -> { greenOff(); tvBlack(); }); }

1. 3-5 · 厨房一氧化碳检测系统

涉及设备/接口：智能环境云（厨房CO场景）、ZigBee 风扇、电动推杆开窗

完成思路：智能环境云添加"厨房CO监测"场景与 CO 传感器（LoRa 上报）；Android 5 秒读云服务 CO 值；CO>300 开风扇（ZigBee）、≤300 关；CO>800 推杆伸出开窗、≤800 收回关窗；风扇旋转、窗户开闭均有动画。逻辑与 1-5 甲烷题同型，直接复用框架。

核心代码：

float co = cloud.getSensor(deviceId, "co");

gc.ZigbeeControl(0xAA04, co > 300 ? Const.FirstOpen : Const.FirstClose, ...); // 风扇

if (co > 800) pushOut(); else pushIn();      // 推杆开/关窗（带动画）

1. 5-5 · 森林火灾报警系统

涉及设备/接口：云服务烟雾数据（A-Q2）、报警器、LED 屏

完成思路：5 秒读云服务烟雾值：无烟→"无火焰"背景图、LED 无显示；有烟→"有火焰"着火背景、报警器报警、LED 屏显示"发现烟雾报警，小心火灾"；恢复后全部复位。

核心代码：

float smoke = cloud.getSensor(deviceId, "yanwu");

if (smoke > TH) {

bgFire(); alarm.on(); led.show("发现烟雾报警，小心火灾");

} else { bgNormal(); alarm.off(); led.clear(); }

1. 8-5 · 位置定位系统

涉及设备/接口：云服务经纬度度分秒（2 个 NS(LoRa)）、报警灯

完成思路：5 秒读云服务经纬度度分秒；按"度=度+分/60+秒/3600"换算为 6 位小数度；经纬度同时落在云南省区间（经度 97.527278～106.196958、纬度 21.142312～29.225286）→显示"云南省"、报警灯灭，否则"区域外"、报警灯亮。

核心代码：

double lon = dmsToDeg(lonD, lonM, lonS);   // 度分秒→度

double lat = dmsToDeg(latD, latM, latS);

boolean inY = lon >= 97.527278 && lon <= 106.196958

&& lat >= 21.142312 && lat <= 29.225286;

tv.setText(inY ? "云南省" : "区域外");

alarm.set(inY ? false : true);

（四）TCP 串口服务器设备类（10 题）

这类题是 Android 主战场：DataBusFactory.newSocketDataBus 连串口服务器，GenericConnector 读写工位设备。注意题目指定的传感器来源（ZigBee 无线传感网数据经网关/串口服务器转发，用 setReciveDataListener 解析）。

2. 3-4 · 智能电影院系统

涉及设备/接口：CO2（四输入）、双联继电器 ZigBee（风扇/灯泡）、电动推杆、RFID 中距离一体机

完成思路：售卖界面读卡激活电影票（记录已售）；首界面实时读 RFID：感应到已售票→推杆开门（收回），3 秒后关门（伸出）并跳转影院主界面；主界面 CO2 超阈值开风扇（动画）、低于阈值关；点击照明灯开关（ZigBee 双联继电器）；全部走 TCP 串口服务器。

核心代码：

// 读 CO2（四输入）→ 控制风扇

gc.sendGet485Co2Value(1, new ConnectorListener() {

@Override public void onSuccess(boolean v) {

if (gc.get485Co2Value() > TH) {

gc.ZigbeeControl(0xAA04, Const.FirstOpen, ...);   // 风扇开+动画

}

} ...});

// RFID 检票开闸

rfid.readSingleEpc(new SingleEpcListener() {

@Override public void onVal(String epc) {

if (TICKETS.contains(epc)) { gate.open(); delayed(3000, () -> gate.close()); }

} ...});

2. 4-4 · 行人监控系统开发

涉及设备/接口：云服务行程开关/红外对射、三色灯、报警灯、场景图

完成思路：云服务读行程开关（轮式，闭合=绿灯、断开=红灯）与红外对射；红灯时仅红灯亮、绿灯时仅绿灯亮；绿灯→"绿灯放行图"（红外报警也不变）；红灯+红外报警→"闯红灯图"+报警灯；退出 App（onDestroy）把红/绿/报警灯全部熄灭。

核心代码：

// 云数据 → 状态机

boolean red = !switchClosed();        // 行程开关断开=红灯

light.setRed(red); light.setGreen(!red);

if (!red) { show("绿灯放行图"); }

else if (irAlarm) { show("闯红灯图"); alarm.on(); }

else { show("红灯禁止图"); alarm.off(); }

// onDestroy: 红灯/绿灯/报警灯全部熄灭

2. 6-4 · 停车场车辆进出管理系统

涉及设备/接口：UHF 射频读写器、电动推杆道闸、红绿灯、TTS 语音、计费

完成思路：进场：UHF 读 RFID→记进场时间→TTS"欢迎入场，京A 12345"；出场：读卡显示车牌→按每分钟 10 元（不足 1 分钟按 1 分钟）计费；点击"确认放行"→推杆收回开门、绿灯亮，5 秒后推杆伸出关门、红灯亮、TTS"一路平安"；TCP 模式访问串口服务器；三张标签代表三辆车。

核心代码：

// 读卡（UHF 读写器）

rfid.readSingleEpc(new SingleEpcListener() {

@Override public void onVal(String epc) {

String plate = PLATES.get(epc);

if (!entered.containsKey(epc)) { entered.put(epc, now()); tts.speak("欢迎入场，" + plate); }

else {

int fee = minutes(entered.remove(epc), now());   // 进一法计费

ui.show(plate, fee);

}

} ...});

// 确认放行

gate.open(); green.on(); delayed(5000, () -> { gate.close(); red.on(); tts.speak("一路平安"); });

2. 6-5 / 7-5 · 环境监测系统

涉及设备/接口：ZigBee 温湿度、CO2、ZigBee 光照（经串口服务器 TCP）

完成思路：TCP 连串口服务器，读取无线传感网 ZigBee 温湿度、CO2、光照数据并显示在"环境监测"区，定时刷新。ZigBee 数据在 setReciveDataListener 中用 ZigBee3 类解析（温湿度帧→getVal0 等）。

核心代码：

dataBus.setReciveDataListener(new ReciveData() {

@Override public String getReciveData(byte[] data) {

ZigBee3 z = new ZigBee3(data);

if (z.sensorType() == ZigBeeSensorType.TEM_HUM.getCode()) {

ui.setTempHum(z.getVal0(), z.getVal1());   // 温湿度

}

return null;

}

});

2. 7-4 · 云服务系统应用开发（环境监控）

涉及设备/接口：温湿度（四输入）、光照（ZigBee）、人体（数字量采集器）、绿灯/LED灯/风扇、逻辑切换

完成思路：通道设置页配置 TCP 连接参数；数据实时采集自工位；执行器选项：绿灯（三色灯）/LED 灯/风扇；逻辑切换 OFF=手动开关执行器，ON=执行"光照<100 开绿灯""温度>25 开风扇"；执行器图片与工位状态同步。比固定逻辑题多一层"可配置规则"。

核心代码：

if (logicSwitch.isOn()) {                 // 自动逻辑

if (light < 100) greenOn(); else greenOff();

if (temp > 25)   fanOn();  else fanOff();

} else {                                   // 手动：按钮直接控制

btn.setOnClickListener(v -> gc.ZigbeeControl(0xAA04, ...));

}

2. 9-4 · 设备控制应用开发

涉及设备/接口：LED 照明灯、风扇（ZigBee 继电器）

完成思路：最简单控制题：选择"LED灯"/"风扇"，点"开启"下发控制指令使设备启动、"关闭"停止；界面反馈设备状态。重点是把指令格式调通（ZigBee 短地址与 Const 常量）。

核心代码：

gc.ZigbeeControl(0xAA04, Const.FirstOpen, new ConnectorListener(){...});   // 开

gc.ZigbeeControl(0xAA04, Const.FirstClose, new ConnectorListener(){...});  // 关

2. 9-5 · 室内温湿度

涉及设备/接口：温湿度传感器（串口服务器/云服务）

完成思路：读取工位温湿度实时显示；"温度""湿度"标签白色字体，温度数值 #01A7FF、湿度数值 #35D529；定时刷新。色号是明确扣分点，务必精确匹配。

核心代码：

tvTemp.setText(String.format("%.1f", temp));  // setTextColor(0xFF01A7FF)

tvHum.setText(String.format("%.1f", hum));    // setTextColor(0xFF35D529)

2. 10-4 · RGB 灯带调试器

涉及设备/接口：RGB 灯带（RGBLed.controlRGB/controlRGBOne）、三条 SeekBar

完成思路：上半部分显示灯带实时颜色；红/绿/蓝三条 SeekBar 范围 0～255，拖动实时更新预览与数值；开关开启后按所选 RGB 值下发指令让灯带变色；TCP 模式连串口服务器；拖动注意防抖（松手或节流下发）。

核心代码：

RGBLed rgbLed = new RGBLed(dataBus, new ConnectResultListener(){...});

seekR.setOnSeekBarChangeListener(new SimpleOnSeekBarChangeListener() {

@Override public void onProgressChanged(SeekBar s, int p, boolean f) {

if (f && switchOn.isChecked())

rgbLed.controlRGB(seekR.getProgress(), seekG.getProgress(),

seekB.getProgress(), 1, new ConnectorListener(){...});

}

});

2. 10-5 · 物料监控系统

涉及设备/接口：直流电机转速（sendEleGetSpeed）、报警灯、电动推杆、三色灯、微动开关

完成思路：读电机转速实时显示并切换低/正常/高速搅拌动画；转速太快→"转速太快"提示+报警灯；太慢→补料状态机：推杆伸出补料（黄灯亮）→3 秒后缩回（黄灯保持）→缩回后黄灯灭绿灯亮；补料中触发微动开关→暂停补料、红灯亮，松开→继续补料红灯灭。

核心代码：

int speed = ...; ui.anim(speed);                    // 搅拌动画

if (speed > FAST) { tip("转速太快"); alarm.on(); }

else if (speed < SLOW) {

feed();                                          // 补料状态机

// 推杆伸出→黄灯→3s→缩回→黄灯→缩回后黄灯灭绿灯亮

// 微动开关按下→暂停+红灯；松开→继续+红灯灭

}

（五）摄像头监控类（1 题组）

2. 1-4 / 2-4 / 5-4 / 8-4 · 远程监控应用开发

涉及设备/接口：摄像头 SDK（TPLink/P2P）、云台上下左右、路灯定时（SharedPreferences）

完成思路：最高频 Android 题（1/2/5/8 四套重复）。默认监控关闭：显示背景图、路灯可手动开关；开启监控：实时画面 + 上下左右改变监控区域、隐藏路灯手动开关、显示自动设置信息；路灯默认 18:00 后开、6:00 后关，设置可修改并持久化（SharedPreferences）；"关闭监控"断开连接、恢复背景图、路灯关、恢复手动。

核心代码：

btnMonitor.setOnClickListener(v -> {

if (!monitorOn) { camera.open(); ui.showVideo(); monitorOn = true; }

else { camera.close(); ui.showBg(); monitorOn = false; }

});

// 定时器：每 30 秒判断当前时间，18:00-6:00 路灯开

if (isNight(now())) lamp.on(); else lamp.off();

// 上下左右：camera.pan(direction);

// 路灯开关自动/手动切换：monitorOn 时隐藏手动开关

（六）RFID 类（1 题）

2. 4-5 · 商品查询系统开发

涉及设备/接口：中距离一体机（RFID）、小票打印机/二维码、TTS 语音

完成思路：三张电子标签绑定三商品（华为 mate20 5999、IPhoneXS 2299、小米 Mix3 7699）并本地存储；用中距离一体机读标签或扫描枪扫条码→查询显示商品名称、价格；TTS 语音播报。前置：生成二维码、小票打印商品信息贴标签。

核心代码：

rfid.readSingleEpc(new SingleEpcListener() {

@Override public void onVal(String epc) {

Goods g = GOODS.get(epc);

tvName.setText(g.name); tvPrice.setText(String.valueOf(g.price));

tts.speak(g.name + "，" + g.price + "元");

} ...});

四、Python ↔ Android 接口对照速查表

同一设备在 Python 库与 Android 库中的调用方法对照（参数按官方帮助文档/接口说明整理，地址 1、短地址 0xAA04 等均为示例，赛场以实际设备为准）。

| 设备/功能 | Python nle_library（回调写法） | Android nle_hardware_v1（回调写法） |
| --- | --- | --- |
| 多合一温湿度 | sendAllInOneTempHum(1, cb) → getAllInOneTemp()/getAllInOneHum() | sendAllInOneTempHum(1, listener) → getAllInOneTemp()/getAllInOneHum() |
| 多合一 PM2.5 | sendAllInOnePM25(1, cb) → getAllInOnePm25() | sendAllInOnePM25(1, listener) → getAllInOnePm25() |
| 多合一人体 | sendAllInOneBody(1, cb) → getAllInOneBody() | sendAllInOneBody(1, listener) → getAllInOneBody() |
| 多合一空气质量 | sendAllInOneAirQuality(1, cb) | sendAllInOneAirQuality(1, listener) |
| 多合一大气压 | sendAllInOnePressure(1, cb) | sendAllInOnePressure(1, listener) |
| 百叶箱 | sendLouverBoxValue(1, cb) → getTemperature()/getHumidity() | sendLouverBoxValue(listener) → getTemperature()/getHumidity() |
| CO2 变送器 485 | sendGet485Co2Value(1, cb) → get485Co2Value() | sendGet485Co2Value(1, listener) → get485Co2Value() |
| 超声波 | sendUltrasonicValue(1, 0, cb)（0处理/1实时/2温度） | sendUltrasonicValue(1, 1, listener) |
| 水浸 | sendWaterImmersion(1, cb) | sendWaterImmersion(1, listener) → getSetWaterImmersion() |
| 北斗定位 | sendGetGPSData(1, cb) → getGPSData() | sendGetGPSData(1, listener) → getGPSData().getLongitude()/getLatitude() |
| LED 屏文本 | sendLedScreenText(1, 0, 0, 14, 1, "文本", cb) | LedScreenCmd(1, x, y, 14, 1, "文本", listener) |
| LED 屏窗体 | sendLedScreenWindow(1, x, y, w, h, txt, clear, eff, sp, stay, sz, color, cb) | —（文本即可覆盖大多数题） |
| LED 清屏 | sendLedClearScreen(1, cb) | ClearLedScreen(1, listener) |
| 调速电机 | sendEleSetSpeed(1, 1, 60, cb) / sendEleSetDirection / sendEleStop | sendEleSetSpeed(1, 1, 100, listener) / sendEleSetDirection / sendEleStop |
| 联动控制器 | sendLinkControlOut(1, 1, True, cb) / sendLinkAllOnOff / sendLinkReadIn | sendLinkControlOut(1, true, listener) / sendLinkAllOnOff / sendLinkReadIn |
| ZigBee 继电器 | zigbeeControl(0xAA04, True, False) / zigbeeControlOne(0xAA04, 1, True) | ZigbeeControl(0xAA04, Const.FirstOpen/FirstClose/SecondOpen/SecondClose, listener) |
| RGB 灯带 | controlRGB(r, g, b, 1, cb) / controlRGBOne(0, 255, 1, cb) | RGBLed.controlRGB(128,128,128,1) / controlRGBOne(0,255,1) |
| RFID 读卡 | readSingleEpc(cb) / readSingleEpcData(1, cb) | RFID.readSingleEpc(SingleEpcListener) / readData |
| RFID 写卡 | writeSingleEpcData(1, "DATA", cb) | RFID.writeData("data", RFIDWriteListener) |
| IOT 采集器 TCP | sendTCPIOTAddress / sendTCPgetIOTVirtData(3,0) / sendTCPReadDI / sendTCPSetDoVlue | sendTCPIOTAddress / sendTCPgetIOTVirtData / sendTCPReadDI → getDI0 / sendTCPSetDoVlue |
| IOT 采集器 RTU | sendRtuIotAddress / sendRtugetIOTVirtData / sendRtuReadDI / sendRtuWriteData | sendRtuIotAddress / sendRtugetIOTVirtData / sendRtuReadDI / sendRtuWriteData |
| 中心网关 | sendGatewaySearch(apitag, cb) / sendGatewayControl(apitag, cmdid, value, cb) | sendGatewaySearch / sendGatewayControl |
| UWB 定位 | getUWBData(cb) + util.Trilateration | getUWBData(data) + Trilateration.GetLocation |
| 云平台 | NetWorkBusiness(host, port).signIn → getSensor / control / 历史 | 云平台 Android SDK：HTTP 登录 → 读传感器 → 控执行器 |
| 四输入解析 | common.FourInputConvert: getTemperature/getHumidity/getCo2/getNoise/getLight | ZigBee3 / 对应解析类 |

五、提交与发布规范要点

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 目录 | 模块二结果文件保存到服务器电脑 D:\提交资料\模块二，并整目录拷贝到赛事 U 盘根目录 |
| Android 源码 | 按题目指定名称打包 rar（如"远程监控.rar""温室培育.rar""环境监控源码.rar"），拷贝到对应"题N"目录 |
| Android 发布 | 程序必须以题目指定名称发布到物联网应用开发终端（未发布不得分），终端安装到指定区域、通电连网等待评分 |
| Python 源码 | 拷贝到指定"题N"目录或按题目名称建目录；需要 exe 的题（c2.exe、roomeve.exe、智能交通违章系统.exe）必须打包并能运行 |
| 打包命令 | pyinstaller -F 文件名.py → dist\文件名.exe，打包后必须在服务器电脑实机运行验证 |
| 截图与配置 | 云服务数据类题目按要求提交云服务页面截图（如 C-4-1.jpg）与参数配置文本（C-4-2.txt） |
| 设备安装 | 按题目完成设备选型与安装（ZigBee 节点盒、LoRa、UHF 读写器、传感器、执行器等），标签纸编号写清楚，天线标签粘贴规范 |
| 验证 | 能用串口/网络调试工具验证的功能必须实际调试通过并保留界面；能截图证明的功能按要求另存文件名 |

附：官方库与示例位置（D 盘已下载仓库）

Python 库与帮助文档：D:\NewLand-EDU\物联网竞赛\公共工具包\调用库&使用说明\Python\nle_library_v3.6\

Python 官方 Demo ：D:\NewLand-EDU\物联网实训\物联网应用开发\Python环境安装\Demo\DemoCloud.py / DemoCloudWindow.py

Android 主库      ：D:\NewLand-EDU\物联网竞赛\公共工具包\调用库&使用说明\Android\nle_hardware_v1\

├─ nle_hardware_v1.rar（主 jar）

├─ SerialPort.rar（ioSerialPort.jar + lib_serial_port.so + 说明文档）

├─ 云平台Android_SDK.rar

├─ 全栈设备调用接口说明_无网关.pdf（全部设备调用示例，首选参考）

└─ jar包及说明文档_modbus4150_4017_zigbee_rfid_led.rar